ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование ____________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)__________________________________________________________________________________________________

Форма собственности объекта_______________________________________________________________________________________________

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

- Количество этажей здания___________, этаж расположения объекта ____________________.

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход на территорию: |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м. |  | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| - высота порога или перепад у калитки | К | не более 1,4 - 1,5 см. |  | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| Лестница на входе на территорию: |  |  |  |  |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. |  | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. |  | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие |  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: | К | наличие |  | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. |  | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) |  | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 4.1.15 |
| Автостоянка |  |  |  |  |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10% (но не менее 1) |  | п. 4.2.1 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. | К | 5% |  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. |  | п. 4.2.2 |
| Обозначение места специальным знаком: |  |  |  |  |
| - на поверхности покрытия стоянки | О, С, Г, К | наличие |  | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К | наличие |  | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: |  |  |  |  |
| - ширина | К | не менее 1,0 м. |  | рис. Д.5 |
| - уклон | К | не более 10% |  | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см. |  | п. 4.1.8 |
| Путь к входу в здание: |  |  |  |  |
| - указатели направления движения | К | наличие |  | п. 4.1.3 |
| - ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. |  | п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | К | не более 5% |  | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. |  | п. 4.1.8 |
| Открытая лестница: |  |  |  |  |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. |  | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. |  | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие |  | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: | К | наличие |  | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. |  | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) |  | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 4.1.15 |
| 2.2. Вход |  |  |  |  |
| Лестница на входе наружная: |  |  |  |  |
| - поручни по обеим сторонам | О, С | наличие |  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. |  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. |  | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. |  | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: | К | наличие |  | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. |  | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) |  | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие |  | п. 4.1.14; п. 5.2.13 |
| Входная площадка |  |  |  |  |
| Размер входной площадки: |  |  |  |  |
| - при открывании двери наружу | К | не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м. |  | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | К | не менее 2,2 х 2,2 м. |  | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | п. 5.1.3 |
| Дверь входная наружная: |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. |  | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 5.1.5 |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |
| Дверь входная внутренняя: |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. |  | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 5.1.5 |
| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж ____ |  |  |  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. |  | п. 5.2.1 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. |  | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. |  | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: |  |  |  |  |
| - на стенах | С | не более 10 см. |  | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | С | не более 30 см. |  | п. 5.2.7 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие |  | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. |  | п. 5.2.15 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | С, О | не менее 30 см. |  | п. 5.2.10 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие |  | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие |  | п. 5.2.10 |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие |  | п. 5.2.12 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| - высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. |  | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) |  | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) |  | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие |  | п. 5.2.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 5.2.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 5.2.15 |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, С, О | не менее 30 см. |  | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие |  | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие |  | п. 5.2.13 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. |  | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие |  | п. 5.1.5 |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: |  |  |  |  |
| - габариты кабины (глубина х ширина) | К | не менее 1,5 х 1,7 м. |  | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. |  | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие |  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие |  | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |  | наличие |  | п. 5.2.20 |
| 2.4. Зона оказания услуги – этаж ___ |  |  |  |  |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. |  |  |  |  |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% |  | п. 7.1.7 |
| Размер места для инвалида-колясочника: |  |  |  |  |
| - при доступе сбоку | К | 0,55 x 0,85 м. |  | п. 7.1.7 |
| - при доступе спереди или сзади | К | 1,25 x 0,85 м. |  | п. 7.1.7 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. |  | п. 7.1.9 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. |  | п. 7.1.9 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не более 0,85 м. |  | п. 7.4.1 |
| Глубина полок | К | не более 0,5 м. |  | п. 7.4.1 |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | К | не менее 1 |  | п. 7.4.2 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | К | не менее 1,1 м. |  | п. 7.4.2 |
| Предприятия питания |  |  |  |  |
| Ширина проходов | К | не менее 0,9 м. |  | п. 7.4.7 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | К | не менее 1 |  | п. 7.4.7 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие |  | п. 7.4.7 |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. |  |  |  |  |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш) | К | не менее 0,85 x 1,0 |  | п. 7.1.9 |
| Количество номеров для инвалидов | К, О, С, Г | 5% |  | п. 6.3.1 |
| Входная дверь в номер: |  |  |  |  |
| - ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. |  | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| Свободное пространство в номере | К | диаметр не менее 1,4 м. |  | п. 6.3.1 |
| Туалет в номере (на этаже): |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема | К | не менее 0,8 м. |  | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Обслуживание в кабинете: |  |  |  |  |
| - ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. |  | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| - ширина прохода | К | не менее 1,2 м. |  | п. 5.2.2 |
| - стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. |  | п. 7.1.9 |
| - ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. |  | п. 7.1.9 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. |  | п. 5.2.2 |
| 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж ____ |  |  |  |  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) |  | п. 5.3.2 |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие |  | п. 5.3.6 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие |  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие |  | п. 5.3.6 |
| 2.6. Средства информации – этаж _____ |  |  |  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г | наличие |  | п. 5.5.1 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г | наличие |  | п. 5.5.8 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. |  | п. 5.5.4; 5.5.6 |
| Речевые информаторы | С | наличие |  | п. 5.5.3; 5.5.4 |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие |  | п. 5.5.3; 5.5.4 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Зона оказания услуги |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |  |  |  |
| Средства информации |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

|  | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Участки и территории |  |
| Вход |  |
| Пути движения |  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |
| Средства информации |  |

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_________________________________________________________   ______________________  ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                                       подпись                                                         Ф.И.О.

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант  «Б»).