ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к порядку проведения мониторинга доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

1. Информация об объекте

Место нахождения (адрес) __________________________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект ______________________________________________________________________

(муниципальная собственность; ведомственный; УК; ТСЖ и т.д..)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Входная зона |  |  |  |  |
| Лестница на входе наружная: |  |  |  |  |
| - поручни по обеим сторонам | О, С | наличие |  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. |  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. |  | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. |  | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе: | К | наличие |  | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. |  | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) |  | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |  |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | К, О | наличие |  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие |  | п. 4.1.14; п. 5.2.13 |
| Входная площадка |  |  |  |  |
| Размер входной площадки: |  |  |  |  |
| - при открывании двери наружу | К | не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м. |  | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | К | не менее 2,2 х 2,2 м. |  | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | п. 5.1.3 |
| Домофон со звуковой и световой сигнализацией | С, Г | наличие |  |  |
| Табличка с номером подъезда и квартир с высотой символов не менее 7,5 см. | С | наличие |  |  |
| Дверь входная наружная: |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. |  | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| Тамбур (глубина х ширина) | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |
| Дверь входная внутренняя: |  |  |  |  |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. |  | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. |  | п. 5.1.4 |
| 2.2. Вестибюль подъезда |  |  |  |  |
| Лестница (на пути от тамбура до лифта): |  |  |  |  |
| - ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 5.2.9 |
| - поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие |  | п. 5.2.15 |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. |  | п. 5.2.15 |
| - различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие |  | п. 5.2.12 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу: |  |  |  |  |
| - высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. |  | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) |  | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) |  | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 х 1,5 м. |  | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие |  | п. 5.2.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. |  | п. 5.2.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. |  | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. |  | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие |  | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие |  | п. 5.2.13 |
| 2.3. Лифт |  |  |  |  |
| - габариты кабины (глубина х ширина) | К | не менее 1,5 х 1,7 м. |  | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. |  | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие |  | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие |  | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. |  | наличие |  | п. 5.2.20 |
| 2.4. Лестница междуэтажная |  |  |  |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие |  | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. |  | п. 5.2.15 |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие |  | п. 5.2.12 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Входная зона |  |  |  |  |
| Вестибюль подъезда |  |  |  |  |
| Лифт |  |  |  |  |
| Лестница междуэтажная |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

|  | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Входная зона |  |
| Вестибюль подъезда |  |
| Лифт |  |
| Лестница междуэтажная |  |

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

_________________________________________________________   ______________________  ____________________

Должность лица, составившего Паспорт                                                                                                                       подпись                                                         Ф.И.О.

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.