Приложение 6

к приказу министерства

труда и социального развития

Краснодарского края

от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 7

к Порядку проведения мониторинга 
доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование ________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)_____________________________________________________________________________________________

Принадлежность ______________________________________________________________________________________________________

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

- 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания/ Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Съезд на транспортный проезд № 1 |  |  |  |  |  |
| Ширина съезда | К |  | не менее 1,2 м |  | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Уклон съезда | К |  | не более 50 ‰ |  | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Перепад высот в месте съезда | К |  | не более 2,0 см |  | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастный предупреждающий указатель рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода | С |  | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии) | С |  | наличие |  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 |
| 2.2. Съезд на транспортный проезд № 2 |  |  |  |  |  |
| Ширина съезда |  | К | не менее 1,2 м |  | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Уклон съезда |  | К | не более 50 ‰ |  | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020 |
| Перепад высот в месте съезда |  | К | до 2,0 см |  | п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастный предупреждающий указатель рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода |  | С | наличие |  | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии) |  | С | наличие |  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Съезд на транспортный проезд № 1 |  |  |  |  |
| Съезд на транспортный проезд № 2 |  |  |  |  |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта |  | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Съезд на транспортный проезд № 1 |  |
| Съезд на транспортный проезд № 2 |  |

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«____»_____________________ 20____г.

Дата составления Паспорта

___________________________________________________   _______________________       _________________________

Должность лица, составившего Паспорт                                           подпись                                             И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации

безбарьерной среды                                                                                                                                                  А.А. Корзухина